Материал от 19.02.2022

районного ресурсного центра для подготовки к республиканской олимпиаде по трудовому обучению (обслуживающий труд)

ТЕРМИНОЛОГИЯ   РУЧНЫХ    РАБОТ

| Термины | содержание работы | примеры применения | схема |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметать | временно соединить 2 или несколько деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям или копировальным строчкам прямыми стежками | сметать части пояса, части оборки, детали изделия |  |
| Наметать | временно соединить 2 детали, наложив одну деталь на другую, прямыми стежками | наметать карман на деталь переда |  |
| Заметать | временно закрепить подогнутые края детали сметочной строчкой | заметать нижний срез изделия боковые срезы и складки |  |
| Пришить | прикрепить фурнитуру, отделку на изделие стежками постоянного назначения | пришить пуговицы, крючки кнопки |  |
| Выметать | Выправить края деталей и закрепить их сметочной строчкой | Выметать бретели, обтачку горловины, воротник |  |
| Обметать | Обметать срезы для предохранения их от осыпания | Ночной сорочки, боковые срезы юбки |  |

Схемы ручных работ и их терминология

МАШИННЫЕ ШВЫ

Теоретические сведения

Терминология машинных операций

| Операция | Характер операции | Область применения |
| --- | --- | --- |
| Стачивание | Ниточное соединение двух или нескольких равных или приблизительно равных по величине деталей. | Стачивание боковых и плечевых срезов, срезов рукавов и т.д. |
| Притачивание | Соединение двух или нескольких разных по величине деталей. | Притачивание надставок к подбортам, клапанов к полочкам, манжет к рукавам. |
| Настрачивание | Прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; закрепление припусков шва, складки, направленных в одну сторону. | Настрачивание боковых и плечевых швов, кокеток, накладных карманов и т.д. |
| Застрачивание | Прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия, складок, вытачек, защипов. | Застрачивание внутренних краев обтачек, низа платьев и рукавов. |
| Расстрачивание | Прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков шва, складки, направленных в противоположные стороны. | Расстрачивание швов рукавов, спинок, швов соединения полотнищ юбки, встречных складок и т.д. |
| Обтачивание | Соединение двух деталей по краю с последующим вывертыванием их на лицевую сторону. | Обтачивание клапанов, воротника, бортов, хлястиков и т. д. |
| Втачивание | Ниточное соединение двух деталей по овальному контуру. | Втачивание рукавов в проймы, воротника в горловину |
| Окантовывание | Обработка срезов деталей или швов полоской основного или другого материала или тесьмой для отделки края или предохранения срезов от осыпания. | Обработка горловины, пройм, бортов и других срезов в легкой одежде, обработка внутренних краев подбортов, срезов швов и низа изделия. |
| Выстегивание | Соединение двух или более деталей или слоев материала, наложенных друг на друга, для придания устойчивости, упругости или с целью отделки. | Выстегивание лацканов, воротника в верхней одежде, отдельных деталей или их частей в куртках, подкладки с утепляющей прокладкой. |

Технические условия на выполнение

машинных операций

- Перед стачиванием детали сметывают, а при сборке изделия (вметывание рукава, воротника) перед сметыванием детали скалывают булавками.

- Все внутренние строчки выполняют нитками в цвет ткани верха.

- Номера ниток, машинных игл и частота стежков строчек должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых операций.

- Концы верхних ниток отделочных строчек выводят наизнанку и завязывают узелком или закрепляют 3 - 4 ручными стежками.

- Концы всех внутренних строчек, выполняемых на стачивающей машине (при стачивании боковых, плечевых срезов, деталей рукавов), закрепляют двойной обратной строчкой длиной 0,7 - 1,0 см; при работе на специальных машинах длина обратной строчки 1,5 - 2 см.

- При прокладывании строчек по замкнутым линиям (например, втачивание рукавов, застрачивание низа изделия) строчки в концах швов должны заходить одна на другую не менее чем на 1,5 - 2 см.

- Ширина швов должна соответствовать ТУ выполняемых операций.

- При соединении двух деталей, одна из которых с прямым срезом, а другая с косым, деталь с косым срезом кладется снизу на двигатель ткани, а деталь с прямым срезом - сверху.

- При соединении двух деталей из тканей разной толщины вниз следует положить деталь из толстой ткани.

- При соединении двух деталей с посадкой одной из них деталь, которую нужно посадить, следует положить вниз на двигатель ткани.

- Все срезы открытых швов должны быть обработаны.

Теоретические сведения

Швы

Стачные

Накладные

Настрочные

вразутюжку

запошивочный

встык

взамок

двойной

с открытыми срезами

с обметыванием срезов

взаутюжку

с закрытым срезом

с закрытым срезом

расстрочной

с открытыми срезами

с  двумя закрытыми срезами

Разновидности соединительных швов

| Наименование, графическое изображение | Технические условия, область применения и назначение |
| --- | --- |
| Стачной шов взаутюжку | Стачивание боковых и плечевых срезов в изделиях из тонких материалов, рельефов, срезов полотнищ юбки, рукавов, боковых и шаговых срезов брюк, втачивание рукавов в проймы. Ширина шва – 10 – 15 мм. |
| Стачной шов вразутюжку | Стачивание плечевых и боковых срезов в изделиях из толстых материалов, стачивание средних срезов переда и спинки. Ширина шва – 10 – 15 мм. |
| Расстрочной шов | Стачивание боковых и плечевых срезов в изделиях из материалов, плохо поддающихся ВТО или в которых ВТО недопустима (материалы с пленочным покрытием, прорезиненные материалы). Ширина стачного шва – 10 – 15 мм. Ширина отделочной строчки – 5 – 7 мм. |
| Настрочной шов с открытыми срезами | Стачивание плечевых срезов, притачивание кокетки к основной детали, притачивание отделки к нижнему срезу изделия. Ширина стачного шва – 10 – 15 мм. Ширина отделочной строчки – 5 – 10 мм. |
| Настрочной шов с одним закрытым срезом | Стачивание плечевых срезов, притачивание кокетки к основной детали, притачивание отделки к нижнему срезу изделия. Ширина стачного шва – 10 – 15 мм. Ширина отделочной строчки – 5 – 10 мм. |
| Накладной шов с открытыми срезами | Соединение частей прокладки, деталей изделия из неосыпающихся материалов. Ширина шва – 5 - 10 мм. |
| Накладной шов с одним закрытым срезом | Соединение накладных карманов с изделием, накладных кокеток, отделки с основной деталью. Настрачивание манжет, среза стойки воротника на горловину. Ширина шва – 1 – 10 мм. |
| 1 | 2 |
| Накладной шов с двумя закрытыми срезами | Обработка хлястиков, поясов, пат, шлевок. Ширина шва – 1 - 2 мм. |
| Двойной шов | Соединение боковых плечевых срезов в изделиях из прозрачных материалов. Соединение деталей изделий, требующих повышенной прочности (спецодежда, бельевые изделия). Ширина первого шва – 5 мм. Ширина второго шва – 7 мм. |
| Запошивочный шов | Соединение плечевых и боковых срезов в изделиях из прозрачных материалов. Соединение деталей изделий, требующих повышенной прочности (спецодежда, бельевые изделия). Ширина шва – 5 – 10 мм. Расстояние между строчками – 5 – 7 мм. |

КРАЕВЫЕ ШВЫ

Цель работы: продолжить формирование знаний о классификации машинных швов и навыков работы на швейной машине. Сформировать знания о разновидностях краевых швов, области их применения, технических условиях выполнения; научить выполнять основные виды краевых швов.

Теоретические сведения

Швы

Обтачные

Вподгибку

Окантовочные

в кант

с притачной подкладкой

с закрытым срезом

с открытым срезом

в сложную рамку

в простую рамку

с открытым срезом

с закрытым срезом

тесьмой

Разновидности краевых швов

| Наименование, графическое изображение | Технические условия, область применения и назначение |
| --- | --- |
| Вподгибку с открытым срезом | Закрепление подогнутого края низа детали или изделия из неосыпающихся материалов (низ рукава, низ брюк, низ платья). Застрачивание внутренних краев подбортов. Ширина шва – 1 – 3 мм. Ширина подгибки – 5 – 30 мм. |
| Вподгибку с закрытым срезом | Закрепление подогнутого края детали или изделия из тонких осыпающихся материалов (низ рукава, низ платья, юбки, брюк и т.п.). Ширина шва – 1 – 2 мм. Ширина подгибки – 10 - 30 мм. |
| Вподгибку с окантованным срезом | Обработка подогнутого среза в изделиях верхнего ассортимента из осыпающихся материалов. Обработка низа изделия, низа рукава. Ширина окантовки в готовом виде – 5 мм. Ширина подгибки – 20 – 30 мм. |
| Вподгибку с притачной подкладкой | Обработка низа изделия или низа рукавов в верхней одежде. Ширина шва притачивания подкладки – 10 – 15 мм. Ширина подогнутого края – 20 – 40 мм. |
| Обтачной в кант | Обработка краев деталей: воротников, клапанов, лацканов, подбортов. Ширина шва – 5 – 7 мм. Ширина канта – 1 – 2 мм. |
| Обтачной в простую рамку | Обработка срезов прорезных карманов, застежки в рамку в плечевых или поясных изделиях. Ширина шва - 5-10мм. Ширина рамки – 5 – 7 мм. |
| Обтачной в сложную рамку | Обработка срезов прорезных карманов фигурной формы или в изделиях из толстых материалов. Ширина шва – 5 – 7 мм. Ширина рамки – 5 – 7 мм. |
| Окантовочный с открытым срезом | Обработка краев деталей или изделия окантовкой из неосыпающегося материала. Обработка низа изделия, низа рукава, отлета одинарного или двойного воротника, обработка срезов в изделиях из толстых осыпающихся материалов. Ширина шва – 3 – 5 мм. Ширина окантовки – 5 – 7 мм. |
| Окантовочный с закрытыми срезами | Обработка краев деталей или изделия окантовкой из осыпающегося материала. Обработка низа изделия, низа рукава, края клапана, края отлетной кокетки и т.п. Ширина шва – 3 – 5 мм. Ширина окантовки 5 – 7 мм. |
| Окантовочный с двойной окантовкой | Обработка края деталей или изделия из тонких осыпающихся материалов. Обработка отлета воротника, проймы, горловины и т.п. Ширина шва – 3 – 5 мм. Ширина окантовки – 5 мм. |

Задание 1. Изучите классификацию краевых швов. Познакомьтесь с разновидностями краевых швов, областью их применения и техническими условиями выполнения.

Задание 2. Установите соответствие и запишите ответ в тетради в виде сочетания букв и цифр.

| А. застрачивание Б. обтачивание В. окантовывание | 1) обтачной в кант; 2) вподгибку с закрытым срезом; 3) окантовочный с закрытым срезом; 4) настрочной с закрытым срезом; 5) обтачной в рамку; 6) стачной в заутюжку; 7) обтачной в раскол; 8) вподгибку с обметанными срезами; 9) настрочной с открытыми срезами; 10) накладной с открытыми срезами; 11) окантовочный с тесьмой. |
| --- | --- |

Задание 3.  Изготовьте образцы следующих швов:

вподгибку:

- с закрытым срезом;

- с открытым срезом;

обтачных:

- в простую рамку;

- в сложную рамку;

- в кант.

окантовочных:

- с закрытыми срезами;

- с одним открытым срезом;

- с двойной окантовкой;

Контрольные задания

Задание 1. Установите соответствие и запишите ответ в тетради в виде сочетания букв и цифр.

| А. Стачивание Б. Настрачивание В. Втачивание Г. Притачивание Д. Расстрачивание | - стачной взаутюжку; - накладной с закрытым срезом; - запошивочный; - настрочной с закрытым срезом; - стачной на ребро; - расстрочной; - двойной; - накладной с двумя закрытыми срезами; - настрочной с открытыми срезами; - накладной с открытыми срезами; - стачной вразутюжку |
| --- | --- |

Задание 2. Установите соответствие: какие операции используются при выполнении названных швов.

| Название шва | Название операции |
| --- | --- |
| 1. Вподгибку с закрытым срезом 2. Стачной взаутюжку 3. Запошивочный 4. Рельефный вытачной 5. Обтачной в кант 6. Обтачной в простую рамку 7. Настрочной с открытыми срезами 8. Двойной 9. Накладной с открытыми срезами 10. С кантом стачной 11. С кантом обтачной | А. Настрачивание Б. Обтачивание В. Втачивание Г. Расстрачивание Д. Застрачивание Е. Стачивание |

Задание 3. Определите, о какой операции идет речь:

- Соединение двух деталей, наложенных одна на другую, строчкой постоянного назначения -_________________________________.

- Соединение двух и более деталей, примерно равных по величине, строчкой постоянного назначения -_________________________.

- Соединение деталей по овальному контуру –_________________

____________.

- Закрепление подогнутого края детали, припусков складок, направленных в одну сторону -___________________________.

- Соединение двух и более деталей с последующим выворачиванием -_____________________________.

- Соединение мелких деталей с крупными, с уравниванием срезов - ____________________________.

- Закрепление припусков швов, складок, разложенных в разные стороны -____________________________.

- Обработка срезов деталей или швов полоской ткани с целью отделки и предохранения срезов от осыпания –__________________

_______________________.

- Обработка срезов на спецмашине ниточной строчкой с образованием настила для предохранения от осыпания - ____________________________________.

Задание 4. Используя условное графическое изображение швов, установите:

- Какие из соединительных швов наиболее прочные? Почему?

- Сколько операций используется при выполнении настрочного шва?

- Какие из краевых швов используются при соединении двух и более деталей?

- Какой из окантовочных швов лучше использовать при обработке деталей изделий из тонких материалов? Из осыпающихся материалов? Из неосыпающихся материалов?

- Какие факторы влияют на взаимное расположение деталей при их машинном соединении?

- Как закрепляют концы отделочных и соединительных машинных строчек?