«УТВЕРЖДЕНО»

Заместитель председателя

оргкомитета третьего этапа республиканской олимпиады,

заместитель Министра образования Республики Беларусь __________________ Р.С. Сидоренко

«18» декабря 2017 г.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

для третьего этапа Республиканской олимпиады по трудовому обучению (техническому труду) в 2017-2018 учебном году

ВАРИАНТ 1

1. Предмет труда, предназначенный для дальнейшей обработки с целью получения заготовок, носит название:

А) инструмент;

Б) материал;

В) станок;

Г) деталь;

Д) брусок.

2. Чем отличается эскиз от технического рисунка детали?

А) эскиз выполняется в прямоугольной проекции;

Б) эскиз более наглядно изображает деталь;

В) эскиз выполняется от руки, а технический рисунок – с помощью чертёжных инструментов;

Г) эскиз выполняется с помощью чертёжных инструментов, а технический рисунок – от руки;

Д) эскиз выполняется в меньшем масштабе.

3. Металлы разделяются на:

А) обычные и цветные;

Б) обычные и специальные;

В) черные, серые и цветные;

Г) черные и цветные;

Д) стали и чугуны.

4. Инструментом для правки металлов не является:

А) киянка;

Б) плита правильная;

В) молоток слесарный с круглым бойком;

Г) молоток слесарный с квадратным бойком;

Д) плоскогубцы.

5. В маршрутной карте не содержится:

А) последовательность выполнения работы для изготовления изделия;

Б) материал для изготовления изделия;

В) графическое изображение готового изделия;

Г) графическое изображение последовательности выполнения работы;

Д) приспособления, используемые для изготовления изделия.

6. Перечислите древесину только твердых пород:

А) клен, береза, сосна;

Б) клен, береза, осина;

В) дуб, клен, ольха;

Г) дуб, ясень, ольха;

Д) ясень, клен, береза.

7. Инструмент для нанесения разметочных линий параллельно базовой стороне называется:

А) рейсмус;

Б) крейцмейсель;

В) кронциркуль;

Г) лекальная линейка;

Д) малка.

8. Белая жесть – это тонколистовая сталь, покрытая с обеих сторон тонким слоем:

А) алюминия;

Б) цинка;

В) олова;

Г) медного купороса;

Д) никеля.

9. По расположению режущих ножей относительно друг друга ручные ножницы бывают:

А) верхние и нижние;

Б) левые и правые;

В) внутренние и наружные;

Г) открытые и закрытые;

Д) силовые и рычажные.

10. Базовыми деталями любой автомодели являются:

А) двигатель;

Б) кузов;

В) колеса;

Г) каркас;

Д) оси.

11. Перечислите пороки строения древесины:

А) наклон волокон, свилеватость, грибные поражения;

Б) наклон волокон, свилеватость, засмолок;

В) трещины, прорость, засмолок;

Г) трещины, сучки, двойная сердцевина;

Д) двойная сердцевина, прорость, сучки.

12. Для распиливания заготовок из древесины вдоль волокон используется:

А) ножовка столярная широкая;

Б) ножовка столярная узкая;

В) лучковая пила;

Г) ножовка обушковая;

Д) ножовка-наградка.

13. Разработка технологического процесса начинается с:

А) изучения чертежа детали;

Б) правки заготовки;

В) измерения заготовки;

Г) выбора заготовки;

Д) подготовки учебного места.

14. Зубило и молоток держат так, чтобы ударная часть и край рукоятки выступали из кисти на расстояние:

А) 10-15 мм;

Б) 15-25 мм;

В) 15–30 мм;

Г) 20-25 мм;

Д) 25-30 мм.

15. Среди перечисленных классов авиамоделей найдите неверное название:

А) свободнолетающая;

Б) консольная;

В) кордовая;

Г) радиоуправляемая;

Д) настольная.

16. При сборке изделий из древесины в гнездо вставляют:

А) штырь;

Б) шуруп;

В) шпильку;

Г) шпунт;

Д) шип.

17. Если надо изготовить на станке СТД-120 М детали небольшой толщины, но значительного диаметра (декоративные тарелки и т.п.), то применяется:

А) планшайба;

Б) патрон;

В) центр;

Г) хомут;

Д) трезубец.

18. Назовите инструмент, который имеет цилиндрическое отверстие в рабочей части:

А) обжимка;

Б) пробойник;

В) поддержка;

Г) натяжка;

Д) бородок.

19. Какой из перечисленных механизмов станка ТВ-6 преобразует вращательное движение ходового вала в поступательное движение суппорта?

А) коробка подач;

Б) гитара;

В) шпиндель;

Г) салазки;

Д) фартук.

20. К движителям судомодели относят:

А) электродвигатель;

Б) гребной винт;

В) гребной вал;

Г) парус;

Д) руль.

21. На токарном станке ТВ-6 установлен лимб поперечной подачи, одно деление которого соответствует поперечному перемещению резца на 0,025 мм. На сколько делений надо повернуть диск лимба, чтобы уменьшить диаметр заготовки на 2 мм?

Ответ: на ___________делений.

22. Длину стержня заклепки для соединения двух деталей, изображенных на рисунке следует выбрать:

Ответ: ___________мм.

23. Определите величину подачи при сверлении заготовки толщиной 10 мм, если при частоте вращения шпинделя станка 300 мин-1 эта заготовка просверливается за 20 секунд.

Ответ: ___________мм/об.

24. Какого наибольшего размера деталь можно зажать в тисках, если длина резьбы винта 300 мм, длина маточной гайки 60 мм и при сведенных губках тисков за гайкой слева (см. рисунок) находится 40 мм резьбы?

Ответ: ___________мм.

25. Чему равна скорость движения резца токарного станка относительно станины, если частота вращения обрабатываемой детали 600 мин–1, а подача составляет 0,5 мм/об?

Ответ: __________м/мин.

26. Выполните технические рисунки указанных фигур.

27. Выполните чертеж развертки модели автомобиля с указанием положения отгибов для склеивания. Линиями и стрелками изобразите схемы встречи этих отгибов с соответствующими им сторонами.

28. На рисунке показано условие задачи.

Какое устройство должен иметь механизм, который находится в корпусе 2, чтобы при вращении ведущего вала и установке ручки 1 в положение А вал 3 не вращался, при установке ручки 1 в положение В вал 3 вращался в том же направлении, что и ведущий вал, а при установке ручки 1 в положение С – вращался в противоположном направлении?

29. Предложите способ передачи движения от вала А к стержню Б (см. рисунок), чтобы за один оборот вала стержень совершал четыре возвратно-поступательных перемещения. Величина каждого перемещения 3 мм. Вал смещать нельзя.

30. При сборке дубовых деталей 3 и 4 плечиков упругая деталь 3 создает высокое сопротивление изгибу. Предложите технологический способ для устранения этого сопротивления и разработайте конструкцию приспособления для сборки деталей 3 и 4 на клею (без гвоздей и шурупов).

ОТВЕТЫ на теоретические задания

для третьего этапа Республиканской олимпиады по трудовому обучению (техническому труду) в 2017-2018 учебном году

ВАРИАНТ 1

1. Б)

2. А)

3. Г)

4. Б)

5. Г)

6. Д)

7. А)

8. В)

9. Б)

10. Д)

11. Б)

12. В)

13. А)

14. В)

15. Б)

16. Д)

17. А)

18. Г)

19. Д)

20. Б)

21. 40

22. 11÷12

23. 0,1

24. 200

25. 0,3

26. Возможные варианты решения

27. Возможные варианты решения

28. При перемещении ручки 1 в положение А вал 3 не вращается, при перемещении ручки 1 в положение В вал 3 вращается через передачи 6565 и 6565, а при перемещении ручки 1 в положение С, вал 3 вращается через передачи 6565, 3232 и 3234.

29. Возможный вариант решения

30. Для устранения сопротивления детали 3 плечиков необходимо поместить ее в ванночку, залить кипятком на 5-10 минут, и дать высохнуть в специальном приспособлении (рис. 1). При сборке стоек и дуги плечиков на клею можно предложить конструкцию приспособления, изображенную на рисунке 2.

Рис. 1. Формирование дуги плечиков

1 – шаблон; 2 – резина; 3 – деталь плечиков

Рис. 2. Приспособление для сборки стоек и дуги плечиков на клею

1 – основа; 2 – упоры; 3 – дуга; 4 – клинья