ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

на занятиях для подготовки к олимпиаде по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд)

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

1.	Впишите недостающие этапы процесса разработки конструкции изделия:

а) выбор модели изделия;

б) _______________________

в) построение базисной сетки;

г) построение чертежа основы;

д) построение фасонных линий.

2. Для построения чертежа основы необходимы следующие исходные данные:

а) величины прибавок;

б) измерения фигуры человека;

в) наличие декоративных деталей;

г) измерения образца швейного изделия.

3. Метод конструирования, при котором создание модели одежды и получение разверток ее деталей осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене, называется:

а) муляжный;

б) инженерный;

в) расчетно-графический;

г) расчетно-аналитический;

д) пропорционально-расчетный.

4. При изготовлении выкройки халата применяется метод:

а) расчетно-графический;                б) макетный;                в) муляжный.

5. Представьте, что вы конструктор-модельер. Вам надо создать очень женственную, мягкую по форме блузку. Какими конструктивными элементами вы подчеркнете «мягкость» формы?

_______________________________________________________________

6. Процесс изменения конструктивной основы швейного изделия путем изменения формы деталей, отделки и т.п. называется: ______________________________________________________________

7. К конструктивным линиям относят:

а) линии талии, сборок, карманов;

б) линии рельефов, складок, кокеток;

в) линии основных швов - плечевых, боковых, по линии талии.

8. Для чего нужны вытачки на изделии?

а) Для прилегания изделия к фигуре;               в) придания объема изделия.

б) свободного облегания изделия на фигуре;

9. Каким конструктивным швом достигается прилегание изделия к линии талии?

а) Сборкой;         б) вытачкой;       в) подрезом;     г) драпировкой.

10. Конкретная форма одежды, связанная с изменением конструктивной основы модели, это:

а) покрой;     б) стиль;     в) фасон;     г) силуэт;     д) модель.

11. В результате технического моделирования получают:

а) эскиз, модель;

б) выкройку, лекала;

в) чертеж, образец.

12. При выполнении художественного моделирования получают:

а) чертеж;         б) лекала;         в) эскиз.

ТЕХНОЛОГИЯ

РАСКРОЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. Восстановите последовательность подготовки ткани к раскрою:

|  | а) сложить ткань вдвое по долевой нити лицевой стороной внутрь |
| --- | --- |
|  | б) отметить мелом дефекты ткани |
|  | в) выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника |
|  | г) определить направление долевой нити |
|  | д) проутюжить ткань |
|  | е) измерить длину и ширину ткани |
|  | ж) декатировать ткань |

1 __,    2 __,    3 __,    4 __,    5 __,    6 __,  7 ___

2. На рисунке показана раскладка на ткани выкройки прямой юбки. Объясните, почему оба полотнища юбки направлены в одну сторону?

_____________________________________________________________

3. Какую ткань при подготовке к раскрою не складывают всгиб?

а) В клетку, полоску;

б) гладкокрашеную;

в) пестротканую;

г) с набивным рисунком.

4. Отметьте все правильные ответы. При раскладке выкройки на ткань учитывается:

а) направление нити основы;

б) цвет ткани;

в)  особенность рисунка;

г) величина припусков на швы;

д) толщина ткани;

е) пороки ткани.

1

2

5. Какой способ раскроя конической юбки подходит для ткани с направленным рисунком вдоль долевой нити?

6. Лекала изделия на ворсовой ткани раскладывают:

а) в одном направлении;

б) в любом направлении;

в) по косой.

7. Укажите последовательность раскладки выкройки на ткани:

а) разложить мелкие детали;               д) приколоть мелкие детали;

б) разложить крупные детали;            е) приколоть крупные детали;

в) обвести детали по контуру;            и) разметить припуски на обработку.

г) нанести контрольные линии и точки;

1 __,    2 __,    3__,    4 __,    5 __,    6 __,    7 __

8. Отметьте все правильные ответы.  Величина припусков на швы при раскрое деталей зависит:

а) от размера изделия;

б) количества деталей;

в) вида и назначения шва;

г) направления долевой нити;

д) осыпаемости срезов ткани;

е) величины печатаного рисунка.

9. Припуски швов на ткани при раскрое обозначают линией:

а) пунктирной;

б) штриховой;

в) сплошной;

г) штрихпунктирной.

10. Вырезанные из ткани детали швейного изделия с разметкой для   обработки и соединения называются:

а) лекалами;

б) выкройками;

в) полуфабрикатами;

г) деталями кроя.

ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ

1. Отметьте  все правильные ответы. Подготовка деталей кроя к обработке не включает операции:

а) обработка срезов деталей;

б) нанесение контуров деталей;

в) обработка мелких деталей изделия;

г) нанесение контрольных линий и         точек;

д) перенос контурных линий с одной стороны детали на другую.

2. Как закрепляется конец машинной строчки?

а) Ручными стежками;

б) ручными прикрепками;

в) машинной закрепкой;

г) все перечисленное.

3. Прокладочным материалом проклеивают основные детали верха изделия:

а) для жесткости;

б) сохранения формы;

в) упругости.

4. Прикрепление клеевого прокладочного материала к основной детали с помощью горячего утюга называется:

а) декатирование;

б) приклеивание;

в) дублирование;

г) приутюживание.

5. Какие виды обтачных швов годятся для обработки края кармана?

_______________________________________________________________

6.  Представьте, что вы обрабатываете обтачкой горловину с   с V-образным вырезом. Каким приемом вы воспользуетесь, чтобы обтачку можно было легче вывернуть, особенно в том месте, где угол?

__________________________________________________________________

7. Приведите название детали идущей по периметру горловины изделия. Какого размера она выполняется?

| Ширина детали: а) 7…12 см б) 30…50 мм в) 100…150 мм Ответ: ___________________________________ __________________________________________ |  |
| --- | --- |

8. Надсечки и разрезы не должны доходить до строчки на расстояние:

а)– 0,5 мм;     б) 0,5 – 1,0 мм;	в) 1,0 – 1,5 мм;	г) 1,5 – 2,0 мм.

9. При выполнении шва по кругу строчка:

а) закрепляется в начале и конце строчки;

б) заходит одна на другую на 1 – 1,5 см;

в) заходит одна на другую на 3 – 4 см.

10. При обмётывании петель, притачивании тесьмы «молния», выполнении параллельных строчек используют регулятор:

а) длины строчки;

б) смещения строчки;

в) переключения строчки;

г) обратного хода;

д) ширины строчки.

ЗАДАНИЯ НА РАСЧЕТЫ

1. Рассчитайте сумму вытачек по талии в прямой юбке

для фигуры с мерками: Ст = 39,0 см; Сб = 53 см; Пт = 1,0 см;

Пб = 2,0 см.

_________________________________________________

2. Составьте формулу для расчета  количества ткани,

необходимой для пошива прямой двухшовной юбки

при объеме бедер 86 см, если ширина ткани 90 см, а длина …  ?

________________________________________________________

3. Какой расход ткани потребуется на раскрой платья прямого

силуэта с длинным рукавом для размера фигуры 44-46 и длиной

изделия - 105 см, длиной рукава - 65см, при ширине ткни 140 см?

ОТВЕТЫ

на тестовые задания для подготовки к олимпиаде

по учебному предмету  «Трудовое обучение» (обслуживающий труд)

ТЕХНОЛОГИЯ

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

| 1 - | 2 а,б | 3 а | 4 а | 5 - | 6 - | 7 б | 8 а | 9 б | 10 а | 11б | 12 в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 –  снятие мерок

5 – мягкие складочки, сборки, драпировки, подрезы и др.

6 –  моделирование

РАСКРОЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

| 1 - | 2 - | 3 а | 4 аве | 5 В1 | 6 а | 7 - | 8 вд | 9 б | 10 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1- 1 г,   2 е,   3 д,   4 в,   5 б,   6 ж,   7 а;

2 – Полотнища юбки расположены в соответствии с направлением  рисунка  на  ткани:

7 – 1 б,   2 е,   3 а,   4 д,   5 в,   6 и,   7 г;

ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ

| 1 абв | 2 в | 3 а | 4 в | 5- | 6 б | 7 - | 8 в | 9 б | 10 б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5 – в кант, в рамку;

6 – б,  обтачка;

7 надсечь припуски в углах, не доходя до строчки 1 мм;

ЗАДАНИЯ НА РАСЧЕТЫ