- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

для третьего этапа Республиканской олимпиады по трудовому обучению (техническому труду) в 2019-2020 учебном году

ВАРИАНТ 2

К каждому из заданий 1–20 даны пять вариантов ответов, из которых надо выбрать только один верный

1. Пригодность деревьев для вырубки и спелость древесины определяют:

А) операторы; Б) вальщики; В) лесоводы;

Г) нормировщики; Д) таксаторы.

2. Пропорциональность, соразмерность и красоту предметов окружающего мира, созданных человеком и природой определяет так называемое «золотое сечение», выражаемое числом:

А) 1,52; Б) 1,57; В) 1,62; Г) 1,67; Д) 1,72.

3. На каком из указанных предметов можно найти «ленточку»:

А) зенковка; Б) зубчатое колесо; В) сверло; Г) шкив; Д) шуруп.

4. Править нельзя заготовки и детали из:

А) алюминия; Б) серебра В) бронзы; Г) латуни; Д) меди.

5. Самым простым инструментом для получения отверстий диаметром до 8 мм в заготовках из жести является:

А) протяжка; Б) прошивка; В) кернер; Г) бородок; Д) сверло.

6. Частью угольника столярного является:

А) лекало;

Б) перо;

В) ерунок;

Г) рейка;

Д) база.

7. Для сборки деталей из древесины длина гвоздя в случае, если его не надо загибать должна быть:

А) не менее двух толщин тонкой детали;

Б) не менее трех толщин тонкой детали;

В) не менее, чем в 2,5 раза длиннее толщины тонкой детали;

Г) не менее, чем на 30-40 мм длиннее толщины тонкой детали;

Д) не менее, чем на 40-50 мм длиннее толщины тонкой детали.

8. Проволоку диаметром свыше 2 мм показывают двумя сплошными толстыми линиями:

А) со сплошной тонкой линией посередине;

Б) с прерывистой тонкой линией посередине;

В) с штриховой линией посередине;

Г) с тонкой штрихпунктирной линией посередине;

Д) с тонкой штрихпунктирной с двумя точками линией посередине.

9. Способ сборки деталей из проволоки называется:

А) навертыванием;

Б) наворачиванием;

В) продеванием;

Г) пропусканием;

Д) перехлестыванием.

10. Видом механизмов не является:

А) зубчатый;

Б) реечный;

В) ременной;

Г) «винт-гайка»;

Д) заклепочный.

11. Если валы двигателя и гребного винта судомодели располагаются не на одной прямой, то валы соединяют с помощью:

А) контргайки; Б) хомута; В) ремня; Г) скобы; Д) петли.

12. Трубная резьба имеет угол профиля α:

А) 65°; Б) 62°; В) 60°; Г) 58°; Д) 55°.

13. Какой из перечисленных механизмов станка ТВ-6 преобразует вращательное движение ходового вала в поступательное движение суппорта?

А) коробка подач; Б) гитара; В) шпиндель; Г) салазки; Д) фартук.

14. Зрительно приближает предмет и увеличивает его:

А) красный цвет; Б) фиолетовый цвет; В) коричневый цвет;

Г) синий цвет; Д) зеленый цвет.

15. Особую прочность и долговечность ДСП приобретает благодаря:

А) наличию измельченных отходов древесины;

Б) добавкам смол;

В) уплотнению между валками;

Г) прессованию;

Д) воздействию температуры около 140 °С.

16. И в станке 2М112 и в станке ТВ-6 имеются:

А) электродвигатель и шпиндель;

Б) электродвигатель и пиноль;

В) электродвигатель и фартук;

Г) шпиндель и коробка подач;

Д) защитный кожух и плоскоременная передача.

17. При закреплении резца в резцедержателе токарного станка ТВ-6 величина «вылета» резца не должна превышать:

А) 20 мм;

Б) 2 диаметра заготовки;

В) 2 высоты стержня резца;

Г) 1,5 диаметра заготовки;

Д) 1,5 высоты стержня резца.

18. Укажите названия поверхностей, пересечение которых образует главную режущую кромку на головке проходного прямого токарного резца:

А) главная задняя поверхность и основная поверхность;

Б) главная задняя поверхность и вспомогательная задняя поверхность;

В) передняя поверхность и главная задняя поверхность;

Г) поверхность резания и главная задняя поверхность;

Д) передняя поверхность и вспомогательная задняя поверхность.

19. Надстройкой на палубах моделей судов и кораблей является:

А) консоль;

Б) леер;

В) ригель;

Г) киль;

Д) колонка.

20. Какой инструмент имеет полукруглую рабочую часть:

А) бородок;

Б) натяжка;

В) майзель;

Г) рейер;

Д) ленторез.

В задании 21 дополнить

21. Совокупность машин, механизмов, орудий труда и различных технических устройств, сделанных человеком для потребностей производства и общества – ___________________________.

(Ответ ввести по образцу: оборудование).

В заданиях 22-25 внести числовые значения

22. Необходимо склепать две детали толщиной 3 мм и 6 мм. Определите максимальную длину стержня заклёпки для формирования полукруглой замыкающей головки.

Ответ: ______________мм.

23. Определите, при какой подаче на токарном станке производилась обработка цилиндрической поверхности детали длиной 150 мм, если время обработки 3 минуты, а частота вращения шпинделя 500 оборотов в минуту.

Ответ: ______________ мм/об.

24. Определите с точностью до полградуса угол поворота верхних салазок суппорта α для обработки конуса, если дано: D=50 мм, d=10 мм, длина конуса l=35 мм.

Ответ: ______________ °.

25. Резец токарного станка во время рабочего хода от одного крайнего положения до другого s движется со скоростью v1 = 5 м/с. Скорость, с которой режущий инструмент возвращается в исходное положение, равна v2 = 8 м/с (см. рисунок). Какую среднюю скорость (с точностью до сотых) развивает резец станка за время полного хода (движение туда н обратно)?

Ответ: __________м/с.

26. Сконструируйте пресс-ножницы (см. рисунок) так, чтобы при нажатии на рычаг сила Р2, приложенная к рычагу, увеличивалась в 50 раз и передавалась на подвижный нож пресс-ножниц силой Р1, равной 50 Р2.

27. На рисунке изображена деталь, имеющая коническую поверхность. Определите:

- можно ли коническую поверхность детали обработать широким резцом;

- чему равна конусность детали? Проставьте условное обозначение конусности на эскизе;

- можно ли коническую поверхность детали обработать способом поперечного смещения корпуса задней бабки, если возможное смещение задней бабки 8 мм;

Сделайте необходимые расчеты и пояснения.

28. На рисунках показаны внешние виды трех ящиков, внутри которых скрыты механизмы. Изобразите кинематические схемы этих механизмов.

29. Разработайте оригинальное изделие согласно имеющихся материалов и технических условий. Выполните эскизы деталей изделия; проставьте размеры; выполните эскиз изделия в сборе; выполните спецификацию на детали, входящие в изделие.

Материалы:

Фанера:					 – 10×380×760;

Деревянный валик			 – диаметр 10 мм, длина 90 мм;

Стальная пластина:			 – 2×30×70;

Шурупы с потайной головкой	 – 3×30.

Технические условия:

- изделие должно иметь практическую значимость;

- количество деталей должно быть не менее восьми;

- отходы материалов должны быть минимальны.

30. Выполните технический рисунок изделия, разработанного в задании 29. Составьте технологическую карту на изготовление одной из деталей этого изделия. Выбирать деталь следует таким образом, чтобы технологический процесс ее изготовления включал не менее семи технологических операций.