КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

по разделу

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Волокно

1. Выберите все правильные ответы. К натуральным волокнам относятся:

а) шерсть;

б) вискоза;

в) капрон;

г) хлопок;

д) шелк.

2. К лубяным волокнам относятся:

а) лён, хлопок, джут, пенька;

б) лён, джут, кенаф, рами;

в) джут, шерсть, хлопок, лён.

3. При созревании плодов (коробочек) хлопчатника получают:

а) хлопок-сырец;      б) хлопок-волокно;         в) джут.

4. Какое природное химическое соединение составляет основу хлопка?

а) Кератин;        б) асбест;       в) целлюлоза;       г) глюкоза.

5. Натуральное волокно обладает следующими свойствами: цвет - светлосерый, длина - 250-1000 мм, извитость - прямые, толщина - средняя, прочность высокая, гладкое. Что это за волокно?

____________________________________________

6. Натуральное волокно обладает следующими свойствами: цвет - белый, слегка кремовый, бежевый, длина - 20-40 мм, прочное, мягкое, термостойкое.

Что это за волокно?

______________________________________________________

7. Волокна минерального происхождения:

а) асбест, кенаф;

б) асбест, стекловолокно;

в) асбест, медно-аммиачное волокно.

8. Ткань, из какого волокна не горит в огне?
    а) Асбест;	        б) вискоза;        в) ацетат.

9. Кисточка с расходящимися извитыми волоконцами - такой вид имеют волокна:

а) шерсти;       б) шёлка;      в) хлопка;       г) льна.

10. Натуральный шелк относится к группе волокон:

а) целлюлозные;       б) минеральные;        в) белковые.

11. Для производства, каких волокон сырьём служит целлюлоза, получаемая из древесины ели и отходов хлопка?

а) Натуральных;

б) искусственных;

в) синтетических;

г) минеральных.

12. Ацетатное волокно получают путем:

а) переработки нефти и газа;

б) синтеза простых веществ;

в) переработки хлопковой целлюлозы.

13. Сырьем для производства вискозного волокна служит:

а) хлопковая целлюлоза;

б) древесная целлюлоза;

в) триацетат;

г) продукты переработки нефти и газа.

14. Прочность, какого волокна в мокром состоянии уменьшается, при этом волокно быстро горит ярким пламенем с запахом бумаги?

а) Вискозное;

б) эластановое;

в) штапельное;

г) шелк натуральный.

15. Распределите в таблице перечисленные виды химических волокон:

ацетатное, нейлоновое, вискозное, лавсановое, нитроновое,  триацетатное

| Химические волокна |  |
| --- | --- |
| А.Синтетические | Б. Искусственные |

Первичная обработка волокна. Прядение

1. Стебли льна после очесывания коробочек с семенами:

а) мнут -  прочесывают -  скручивают;

б) мочат -  растягивают - просушивают;

в) мочат – просушивают - мнут.

2. Укажите последовательность первичной обработки хлопка:

1. Очищение волокна от сорных примесей.

2. Отделение коротких волокон;

3. Отделение длинных волокон;

4. Отделение от хлопка-сырца семян;

5. Отделение подпушка.

А - 4,1,3,2,5;     Б - 5,1,4,2,3;     В - 1,2,3,5,4;     Г - 1,4,5,2,3.

3. Определите последовательность обработки шерсти:

а) сушка горячим воздухом, разрыхление, очищение, сортировка;

б) сортировка по качеству, очищение, сушка горячим воздухом, разрыхление;

в) сортировка по качеству, очищение, разрыхление, сушка горячим воздухом.

4. Определите последовательность получения искусственных волокон:

а) получение прядильного раствора;

б) вытягивание и обработка нити

в) подготовка целлюлозы;

г) формование нити.

1___;     2___;      3____;       4____.

5. Совокупность операций, в результате которых из волокнистой массы получают пряжу, называют процессом:

а) ткачества;      б) прядения;     в) отделки.

6. Первая машина для прядения называлась:

а) «веретено»;        б) «помощница»;        в) «калауротка».

7. В процессе прядения получают:

а) волокна и пряжу;    б) пряжу и нитки;     в) текстильные волокна.

8. Определите  последовательность получения пряжи:

а) волокно – ровница – лента – пряжа;

б) волокно – лента – ровница – пряжа;

в) волокно – нити – пряжа.

Производство тканей. Дефекты ткани в процессе производства

1. Старинный ткацкий станок называется:

а) навой;

б) стан;

в) станок;

г) кросны.

2.  Прочные и ровные нити в ткани:

а) уточные;

б) фасонные;

в) основные.

3. При образовании ткани уточную нить прокладывает:

а) товарный валик;

б) ремизки;

в) навой;

г) челнок;

д) бердо.

4. Нить основы в ткани можно определить:

а) по степени скручивания;       б) цвету;       в) кромке;       г) рисунку.

5. Для улучшения качества ткани при подготовке нитей основы их:

а) шлихтуют;               б) расчесывают;                 в) скручивают.

6. На ткани можно встретить ткацкие дефекты:

а) печатание рисунка, утолщение нити;

б) печатание рисунка, сбитый рисунок переплетения;

в) сбитый рисунок переплетения, утолщение нити.

Ткацкие переплетения

1. К простым видам переплетений относятся:

а) ворсовое, полотняное, креповое, рогожка;

б) саржевое, сатиновое, петельное, двойное;

в) полотняное, саржевое, сатиновое, атласное.

2. Нити в тканях полотняного переплетения переплетаются  через:

а) две;           б) одну;           в) три.

3. Запишите название переплетения, которое изображено на рисунке:

4. На приведенных графических изображениях укажите саржевое переплетение:

а)     б)     в)

5. Подкладочные ткани чаще всего вырабатывают переплетением:

а) рогожка;                                             в) саржевым;

б) сатиновым;                                        г) полотняным.

6. Соотнести вид ткацкого переплетения и наименьшее число нитей в раппорте:

1. Полотняное.

2. Саржевое.

3. Сатиновое.

4. Атласное.

а) 3,      б) 5,    в) 2,    г)  4.                   1 __,    2 __,    3 __,  4 ___

7. Определите вид ткацкого переплетения по условному обозначению на рисунке: ______________________

8. Наилучшую драпируемость имеют ткани, изготовленные переплетением:

а) полотняным;

б) саржевым;

в) атласным;

г) сатиновым;

д) креповым.

9. Ткани каких переплетений имеют наибольшую осыпаемость?

а) Полотняного;          б) саржевого;         в) сатинового;       г) репсового.

Отделка ткани

1.  Цель отделки ткани - это:

а) улучшение свойств;
б) увеличение объема;
в) придание товарного вида;
г) определение назначения.

2. Определите последовательность предварительной отделки ткани:

а) расшлихтовка;
б) беление;
в) мерсеризация;
г) опаливание;
д) отваривание.

3.Определите последовательность заключительной отделки ткани:

а) аппретирование; 
б) каландрирование;
в) ширение;
г) специальная обработка.

4. Очищение полотна ткани от естественных примесей, пятен происходит при операции:

а) отбеливания;        б) отваривания;           в)  крашения.

5. Определите способы обработки ткани, используя слова для справки:          аппретирование, декатирование, мерсеризация,   отбеливание,     печатание

а) обработка хлопчатобумажных тканей в натянутом     состоянии концент-рированными щелочами для придания тканям больше прочности, шелковистого блеска - _________________________________________________

б) обработка тканей различными отбеливающими растворами для придания им белого цвета или для подготовки к крашению - _________________________

в) пропитка тканей специальными составами, которые придают ткани водоотталкивающие свойства, делают ткань более жесткой, гладкой, блестящей, несминаемой  - _____________________________________________

г) обработка тканей паром или горячей водой для предотвращения усадки при последующей обработке и носке -   ______________________________________

д) нанесение на ткань красочного рисунка, состоящего из одного или нескольких цветов, в результате чего на ткани получаются различные узоры -

____________________________________________________________________

6. Ткань подвергают каландрированию для:

а) придания гладкости;	             в) разглаживания, придания блеска;

б) устранения перекосов;	              г) придания стандартной ширины.

7.Выберите все верные ответы. Ткань по способу отделки бывает:

а) суровая;

б) ворсовая;

в) гофрированная;

г) отбеленная;

д) гладкокрашеная;

ж) набивная;

з) пестротканая;

е) опаленная;

и) драпированная.

ОТВЕТЫ

на тестовые задания на занятиях областных сборов по подготовке к республиканской олимпиаде по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд)

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Волокно

| 1 агд | 2 б | 3 а | 4 в | 5 - | 6 - | 7 б | 8 а | 9 а | 10 в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 б | 12 в | 13 б | 14 а | 15 - |  |  |  |  |  |

5 – лен,   6 – хлопок,

15 – А.Синтетические: нейлоновое, лавсановое, нитроновое

Б. Искусственные: вискозное, ацетатное, триацетатное,

Первичная обработка волокна. Прядение

| 1 в | 2 А | 3 в | 4 вагб | 5 б | 6 а | 7 б | 8 б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Производство тканей. Дефекты ткани в процессе производства

| 1 г | 2 в | 3 г | 4 в | 5 а | 6 в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ткацкие переплетения

| 1 в | 2 б | 3 - | 4 б | 5 в | 6 - | 7 - | 8 в | 9 в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3  – сатиновое,   6 – 1 в,  2 а,  3 б,  4 б;  7 – саржевое;

Отделка ткани

| 1 а | 2 - | 3 - | 4 б | 5 - | 6 в | 7 гдж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 – г, а, д, в, б,     3 – а, в, б, г,

5 – а – мерсеризация,   б – отбеливание,    в – аппретирование,

г – декатирование, д – печатание